# Código servo

// Creamos el objeto servo

Servo servoDireccion;

// Definimos tu nuevo pin de señal

const int pinServo = 4;

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Configuramos la frecuencia estándar para servos (50Hz)

servoDireccion.setPeriodHertz(50);

// Inicializamos el servo usando exactamente tus especificaciones:

// Pin 4, pulso mínimo 500 µs, pulso máximo 2400 µs

servoDireccion.attach(pinServo, 500, 2400);

Serial.println("Iniciando prueba de dirección con Servo SG90 en el Pin 4...");

delay(2000);

}

void loop() {

// 1450 µs es el punto central aproximado (la mitad entre 500 y 2400)

Serial.println("Dirección: CENTRO");

servoDireccion.writeMicroseconds(1450);

delay(2000);

Serial.println("Dirección: IZQUIERDA (Máximo)");

servoDireccion.writeMicroseconds(2400);

delay(2000);

Serial.println("Dirección: CENTRO");

servoDireccion.writeMicroseconds(1450);

delay(2000);

Serial.println("Dirección: DERECHA (Máximo)");

servoDireccion.writeMicroseconds(500);

delay(2000);

}

# Código motor

// 1. DEFINICIÓN DE PINES

const int pinIN3 = 27;     // Dirección 1

const int pinIN4 = 26;     // Dirección 2

const int pinENB = 19;     // NUEVO: Pin de velocidad PWM conectado al ENB

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Configurar los pines como salida

pinMode(pinIN3, OUTPUT);

pinMode(pinIN4, OUTPUT);

pinMode(pinENB, OUTPUT);

Serial.println("Iniciando prueba de control de velocidad PWM en pin 19...");

delay(2000);

// Configuramos el motor para girar hacia adelante

digitalWrite(pinIN3, HIGH);

digitalWrite(pinIN4, LOW);

}

void loop() {

Serial.println("Velocidad: LENTA (25%)");

analogWrite(pinENB, 64);   // 64 de 255

delay(3000); // Mantiene esta velocidad por 3 segundos

Serial.println("Velocidad: MEDIA (50%)");

analogWrite(pinENB, 127);  // 127 de 255

delay(3000);

Serial.println("Velocidad: MÁXIMA (100%)");

analogWrite(pinENB, 255);  // 255 es el máximo voltaje

delay(3000);

Serial.println("Motor: DETENIDO");

analogWrite(pinENB, 0);    // 0 corta el voltaje (freno)

delay(3000);

}

# Código encoder;

// 1. DEFINICIÓN DE PINES

const int pinEncoder = 34; // Signal B del encoder

const int pinIN3 = 27;     // Pin dirección 1 al L298N (Canal B)

const int pinIN4 = 26;     // Pin dirección 2 al L298N (Canal B)

volatile long pulsos_totales = 0;

float distancia_recorrida = 0.0;

const float DISTANCIA_POR_PULSO = 0.0002079

// Función de interrupción del encoder

void IRAM_ATTR contarPulsos() {

pulsos_totales++;

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Configurar pines del motor

pinMode(pinIN3, OUTPUT);

pinMode(pinIN4, OUTPUT);

// Configurar encoder (Cambiado a INPUT normal para evitar el error de hardware y el ruido)

pinMode(pinEncoder, INPUT);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinEncoder), contarPulsos, RISING);

Serial.println("Iniciando prueba de 30 cm. Motor arrancando en 3 segundos...");

delay(3000); // Pausa para que alcances a poner el auto en el suelo

// Encender el motor hacia adelante

digitalWrite(pinIN3, HIGH);

digitalWrite(pinIN4, LOW);

}

void loop() {

// Calcular distancia en tiempo real

distancia_recorrida = pulsos_totales * DISTANCIA_POR_PULSO;

// Imprimir en pantalla

Serial.print("Distancia calculada: ");

Serial.print(distancia_recorrida, 4);

Serial.println(" m");

// ¿Llegamos a los 30 centímetros (0.3 metros)?

if (distancia_recorrida >= 0.3000) {

// ¡FRENAR EL MOTOR! (Freno activo poniendo ambos pines en LOW)

digitalWrite(pinIN3, LOW);

digitalWrite(pinIN4, LOW);

Serial.println("¡Objetivo alcanzado! Verifica con la cinta métrica.");

while(true); // Detener el código aquí para siempre

}

delay(50);

}